- AMAÇ

Bu talimatın amacı ilk ve acil yardım programı uygulama laboratuvarında bulunan pro bifazik defibrilatör cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimatın amacı ilk ve acil yardım programı uygulama laboratuvarında bulunan pro bifazik defibrilatör cihazının kullanımını kapsar.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

- TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI

Kullanımı:

- Bu cihaz yalnızca eğitimli sağlık personeli (profesyonel kullanıcı) tarafından kullanılmalıdır.

- Yeni cihazlar ilk kullanımdan önce mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

- Deşarj anında hastayla temas edilmemelidir.

- Defibrilatör koruması olmayan cihazlar hastadan ayrılmalıdır.

- Tehlikeli elektrik akımı çıkışlı bu cihaz, sadece vasıflı personel tarafından kullanılmalıdır.

- Gecikmeden defibrile edilmelidir. Cihaz temas sinyalinden bağımsız olarak deşarj olur. Kasıkların hastaya temas ettiğinden emin olmalıdır.

- Bitmiş pil sebebiyle ya da cihazın arızası sebebiyle hasta defibrile olmayabilir ya da cihaz kullanmak istenildiği sırada kullanılamayabilir. Bu sebeple; kullanıcının cihazı alıp, sadece ihtiyaç durumunda kullanmak üzere olay anında cihazı kullanmaya çalışması tavsiye edilmez.

Cihazın uygulanma süreci:

- EKG analizi yapılır.

- Monitör üzerinden hastanın EKG grafiği kontrol edilir ve şoklanabilir ritim var ise;

- Joule değeri seçilir,

- Cihaz enerjiye şarj edilir,

- Hasta ve kullanıcı güvenliği sağlanır (iletken ile temasın bulunmaması kontrol edilir)

- Hastanın göğsüne kasıklar yerleştirilir ve hasta hazır olduğunda enerji deşarj edilir.

Cihazın Bakımı:

Cihazın, yılda 1 kez kalibrasyonunun ve yılda 1 kez olmak üzere periyodik bakımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca her kullanımdan sonra tıbbi cihazın, üretici firmanın önerileri doğrultusunda uygun görülen tıbbi cihaz için uyumlu dezenfektan ile temizlenmesi gerekmektedir.

Güvenlik Önlemleri:

- Şok verilirken operatörler veya çevredeki kişiler hastaya kesinlikle dokunmamalıdır.

- Kullanıcı, hastanın, kendisinin ve cihazın metal ve iletken yüzeylerden izolasyonunu yeterince sağlamalıdır.

- Suyla teması önlenmelidir.

- Cihaz aşırı çevre koşullarında çalışmayabilir. Lütfen aşağıda belirtilen, cihazın olması gereken çalışma ve saklama koşullarını dikkate alınmalıdır.

Çalışma Koşulları: 0°C ile 40°C sıcaklık ve 30% – 95% nem oranıdır.

Saklama Koşulları: -20°C ile 55°C

Basınç: Min. 570 hPa – Max. 1060 hPa

- Cihaz üzerinde hassas bir ekran bulunmaktadır. Düşme, çarpma gibi faktörlerle ve cihazın aşırı çevre koşullarında kullanılması durumunda, cihazın ekranı zarar görebilir.

- Yanıcı anestetik maddelerin bulunduğu ortamda kullanılması halinde patlama tehlikesi vardır.

- İçinde elektrik tehlikesi vardır, cihazın içini açmayınız. Sadece yetkili servis tarafından cihaza müdahale edilmelidir.