|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TRAKSİYON ATELİ KULLANIM TALİMATI |  |
| --- | --- | --- |

- AMAÇ VE KAPSAM

Traksiyon atelini doğru ve güvenli kullanmayı sağlamak amacıyla kullanımı, kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini açıklamaktır. İlk ve Acil Yardım Beceri Laboratuvarını kapsar.

- DAYANAK

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur.

- SORUMLULUK

Bu talimatın uygulanmasından İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlileri; takibinden Kalite Birimi sorumludur.

- TALİMAT DETAYI

  - Traksiyon Ateli Kullanımı Talimatı

    - Yaralının ayakkabı ve çorapları çıkarılır.

    - Yaralının sağlam olan bacağının yanına traksiyon ateli konularak teleskopik çubuklar ile uzunluğu ayarlanır.

    - Bir kişi, bacağı ayak bileğinden tutarak traksiyon uygular ve hafifçe yukarı kaldırır.

    - Ayak bileği bandı, ayak bileğine sarılır.

    - İkinci kişi, ateli bacağın altına yerleştirir.

    - Atelin femur başı yastıkcığı, femur başının altına yerleşmelidir.

    - Ayak yükseltici açılır.

    - Ayak bileğinden traksiyon uygulayarak tutan kişi hiç bırakmadan bacağı atel üzerine yerleştirir.

    - Kasık bölgesine yumuşak pedler yerleştirilerek kasık bandı bağlanır.

    - Ayak bileği bandı, gergi makarasına takılır. Gergi makarası, traksiyonu sağlayacak şekilde ve kırık olan bacak, sağlam bacakla aynı boya gelene kadar döndürülür.

    - Elastik bantlar kırık yerin üzerine gelmeyecek şekilde bacağa sarılır.

    - Tüm kısımları dezenfekte edilebilir.

    - Kullanım sonrası tüm eklenti parçaları özel kutusunda saklanmalıdır.