|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU LARİNGOSKOP TAKIMI KULLANIM TALİMATI |  |
| --- | --- | --- |

1. AMAÇ

Bu talimat Yüksekokulumuzun Mesleki Beceri Uygulamalar Laboratuvarında bulunan laringoskop takımının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Beceri Uygulama Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi programı ve İlk ve Acil Yardım programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Laringoskop takımı kullanım öncesi kontroller yapılır.

5.2. Blade ve saplar kontrol edilir.

5.3. Ampul blade’ e güvenli bir şekilde takılır.

5.4. Blade uygun sapa sıkı olarak ve doğru şekilde takılır.

5.5. Blade’ i yukarı çekin (Açın), laringoskop lambası otomatik olarak yanacaktır.

5.6. Blade’ i aşağı çekin (Kapatın), laringoskop lambası otomatik olarak sönecektir.

5.7. Yetersiz veya yanıp sönen ışık pillerin değiştirilmesi gerektiğine işaret edebilir. Hiç ışık yanmaması ampülün değiştirilmesi gerektiğine işaret edebilir.

5.8. Entübasyon işlemini maket üzerinde uygun boydaki laringoskop takımı ile uygulayın.

5.9. Tekrar kullanılabilen laringoskop blade’ leri ve sapları birbirinden ayrılarak iyice temizlenmeli, kurulanmalı ve kuru bir alanda muhafaza edin.

5.10. Sapa zarar verebilecek çürütücü madde sızıntılarını engellemek için kullanmadığınız zamanlarda pilleri çıkarın.

5.11. Kullandığınız laringoskopu temizlerken varsa kalıntıları çıkarmak için blade’ leri kullanır kullanmaz temiz çeşme suyu ile yıkayın. Kuruyup yapışmış kalıntıları önlemek için dış yüzeyleri sabunlu suda yumuşak bir fırça yardımıyla hafifçe fırçalayın, çelik tel gibi aşındırıcı malzemeler kesinlikle kullanmayın. Balade’ leri durulayın ve kurutun.

5.12. Laringoskop takım kutusuna malzemeleri yerleştirin.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu