|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DEFİBRİLATÖR KULLANIM TALİMATI |  |
| --- | --- | --- |

1. AMAÇ

Bu talimat Yüksekokulumuzun Mesleki Beceri Uygulamalar Laboratuvarında bulunan defibrilatörün kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Beceri Uygulama Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi programı ve İlk ve Acil Yardım programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişinin takılı veya bataryasının dolu olduğundan emin olun.

5.2. On/off düğmesinden cihazı açın.

5.3. Elektrotları ve kabloları, üzerindeki işaretlere uygun olarak hastanın üzerine yerleştir (KırmızıR:sağ üst göğüs, sarı-L:sol üst göğüs, yeşil-F:sol göğüs altı), cihazı doktorun istediği joule getirin.(kardiyoversiyon yapılacaksa doktora sorarak sync düğmesine basınız)

5.4. Cihazın kaşıklarının üstüne jel sürün.

5.5. Paddle'ı apex yazan kaşığın üzerindeki tuşa basarak şarj edin.

5.6. Şarz olduktan sonar hastaya şok uygulayın.

5.7. Uygulama sırasında kimsenin hastaya dokunmadığından ve oksijen kaynağının kapalı olduğundan emin olun.

5.8. Hastaya uygulandıktan sonra gerekirse tekrar aynı işlemleri yaparak cihazı hazır hale getirin.

5.9. İşlem bittikten sonra cihazı temizleyin ve on/off düğmesinden kapatın.

5.10. Cihazı temizleme işleminde temiz suyla ıslatılmış bir bez kullanabilirsiniz, sildikten sonra cihazı kurulayın. Kutusuna güvenle yerleştirin.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu