|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TANSİYON ALETİ KULLANIM TALİMATI |  |
| --- | --- | --- |

# AMAÇ

Bu talimat Yüksekokulumuzun Simülasyon Uygulama Laboratuvarında bulunan Tansiyon Aleti kullanım talimatına yönelik işlemleri belirler.

# KAPSAM

Bu	talimat	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu	Simülasyon	Uygulama

Laboratuvarını kapsar.

# TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

# SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personel ve

öğrencileri sorumludur.

# UYGULAMA

  - Tansiyon aleti dolaptan çıkarılır.

  - Hastayı  temsilen  ögrenci  bir  sandalye  üzerine  oturtulmalıdır  veya     sedyeye

yatırılarak işlem anlatılmalıdır. .

  - Hastanın kolu bitişik bir masa ya da destek teşkil edecek başka bir yerden desteklenmelidir.

  - Tansiyon aletinin manşonu dirsekten 3cm yukarıda kalacak şekilde kola

sarılmalıdır.

  - Tansiyon aletinin manşonu sabitlenmelidir ve pompasının anahtarı kapatılmalıdır.

  - Steteskop kulağa takılır ve tamburu yerleştirilmelidir.

  - Ön kol çukurundan nabız atışı sol el işaret orta ve yüzük parmakları ile hissedilmelidirir.

  - Nabız atışının hissedildiği yere steseskopun tamburu yerleştirilmelidir.

  - Tansiyon aleti pompalayarak şişirilmelidir, pompanın anahtarı gevşetilerek yavaş yavaş boşaltılmaya başlanmalıdır.

  - Tansiyon ölçme işlemi tamamlandıktan sonra tansiyon aleti nemli temiz bir bezle silinerek dolaba kaldırılır.