|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YETİŞKİN ENTÜBASYON MODELİ KULLANIM TALİMATI |  |
| --- | --- | --- |

1. AMAÇ

Bu talimat Yüksekokulumuzun Mesleki Beceri Uygulamalar Laboratuvarında bulunan adult intubatıon model kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Beceri Uygulama Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından akademik personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Uygulayan kişi modelin yanına gelir, başı 80 derece olacak şekilde kaldırır, ağzı, gırtlağı ve soluk borusunu aynı hizada olmasını sağladıktan sonra ağzı açar.

5.2. Sol elinizle boğaz aynasını doğru açıyla boğaza tutun, dil köküne doğru ilerleyin, aynayı biraz daha yukarı kaldırdığınızda epiglotu görebilirsiniz. Aynanın ön kısmını epiglot ve dilin kesişim noktasına koyun, aynayı biraz daha yukarı kaldırdığınızda glottisi görebilirsiniz.

5.3. Sağ elinizle endotrakeal tüpü tutun ve glottise doğru tüpü yerleştirin. Tüp 1 cm ilerlediğinde yeşil ışık yanar ve olumlu uyarı sesi duyulur, ardından tüp 3-4 cm daha trakeaya doğru itilir.

5.4. Kırmızı ışık yanar ve olumsuz uyarı sesi duyulursa tüpün yanlış yerleştirildiği yutağa doğru ilerlediği anlaşılır. Tüp çıkarılarak yeniden yerleştirilmelidir.

5.5. Diş pedini borunun kenarına koyun, aynayı çıkarın, yapıştırıcı bant ile diş pedini ve tüpü sabitleyin.

5.6.Enjektör ile gaz poşetine uygun gazı enjekte edin, klape ile gaz poşetinin ucunu bağlayın.

5.7. Tüpü solunum makinesine bağlayın, rezervuar torbasına bastırıp bırakarak akciğerdeki hareketlenmeyi gözlemleyin.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu