I I . Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24 - 25 Mayıs 2012 , İzmir.

Parametrik Bir Su Bütçesi Modeli ile Akış ve Evapotranspirasyon Tahmini

Xxxxx YYYYY	Prof. Dr. Umut OKKAN (Danışman)

xxxxxxxx@gmail.com

# GİRİŞ

Hazırlanan çalışmada, aylık ölçekteki evapotranspirasyonun tahmininde aylık tava buharlaşmalarından yararlanılmış ve Xiong and Guo (1999) tarafından geliştirilen parametrik su bütçesi modeli kullanılarak Gediz Havzası’nda yer alan Medar Çayı alt havzasını temsil eden aylık evapotranspirasyon miktarları ve dolayısıyla akışları modellenmiştir.

# YÖNTEM

## Parametrik Su Bütçesi Modelinin Yapısı

Xiong and Guo (1999) tarafından önerilen aylık evapotranspirasyon ifadesi

Eşitlik 1’de verilmektedir.

Ea(t) = C EPa(t) tanh  Pa(t) / EPa(t)	(1)

## Modelin Kalibrasyonu

Buharlaşmanın (EPa), sıcaklığın (T) üssel (aTb) veya exponansiyel (aebT) birer fonksiyonları olduğu düşüncesi ile a ve b parametreleri modele eklenerek buharlaşma yerine sıcaklık verileri kullanılmıştır. Böylece 4 parametreye sahip bu model yaklaşımının tava buharlaşması rasatları olmayan ya da eksik olan havzalarda uygulanabilirliği sınanabilmiştir. Modelin C, SC, a ve b parametreleri,  kalibrasyon

döneminde gözlenmiş akımlarla model sonuçları arasındaki farkların kareleri ortalamasını (HKO) minimum yapacak şekilde belirlenmiştir. Belirlenen parametreler verifikasyon döneminde sınanarak parametrelerin tutarlılığı test edilmiştir. Bu ölçütün yanı sıra, model ile gözlenmiş akım değerleri arasındaki R2 (determinasyon) ve Nash- Sutcliffe katsayıları (NS) da incelenmiştir.

## Çalışma Alanı

Hazırlanan çalışmada, parametrik su bütçesi modeli Gediz Havzası’nda yer alan

Burada E (t) gerçek aylık evapotranspirasyonu, EP (t) aylık tava buharlaşmasını,

yaklaşık 900 km2 yağış alanına sahip Medar Çayı’na ait aylık akışlara uygulanmıştır.

a	a

Pa(t) aylık toplam yağışı, C kalibre edilir ölçek parametresini simgelemektedir.

Kullanılan modelde, aylık akışlar ise zemin neminin bir fonksiyonu olarak ele

alınmakta ve Eşitlik 2’deki şekli ile tanımlanmaktadır.

Qa(t) = Sa(t) tanh Sa(t) / SC	(2)

Burada Qa(t)	aylık akışları, Sa(t) aylık zemin su içeriğini simgelemektedir. SC

parametresi ise havzanın arazi kapasitesini yansıtan bir parametredir.

Herhangi bir t ayındaki Qa(t) akışının hesaplanabilmesi için o aydaki havza zemin su içeriğinin hesaplanması da gerekmektedir. Bu değer, yaklaşık olarak bir önceki ayın su içeriğine yağışı ilave edip evapotranspirasyonu çıkartarak bulunabilmektedir. Bu durumda akış Eşitlik 3’teki gibi hesaplanabilmektedir.

Qa(t)=Sa(t-1)+Pa(t)-Ea(t)tanh{[Sa(t-1)+Pa(t)-Ea(t)/SC}	(3) Son olarak, havzanın t ayının sonundaki su içeriği

Sa(t)=Sa(t-1)+Pa(t)-Ea(t)-Qa(t)	(4)

Medar Çayı’nı temsil eden akışlar, EİE tarafından işletilen 509 numaralı Kayalıoğlu akım

gözlem istasyonunda gözlenen akışlar olup, çalışmada istasyonun 01.10.1961- 01.09.2005 dönemine (1962-2005 su yılları) ait verileri kullanılmıştır. Uygulama havzasını temsil edeceği düşünülen yağış istasyonları incelendiğinde, havzanın içinde DMİ Akhisar (17184) ve DSİ Sarılar (05-008) istasyonları tespit edilmiştir. İstasyonların uygulama havzasını temsil etme ağırlıkları Thiessen Poligonu ile belirlenerek alansal ortalama yağış serileri elde edilmiştir. Aylık ortalama sıcaklık değerleri olarak ise uzun dönem ve eksiksiz gözlemi bulunan DMİ Akhisar (17184) istasyonu verilerinden faydalanılmıştır.

# BULGULAR

Kurulan model, aylık başlangıç zemin nemi Sa(0) değerini okuyarak simülasyona başlamakta ve her bir ay için detayları anlatılan bileşenleri hesaplamaktadır.Aylık başlangıç zemin nemi hassas bir değer olmayıp deneme yanılma yoluyla belirlenmiştir. Hazırlanan programda, çalışma havzasını temsil eden 44 yıllık akım gözleminin ilk 22 yılı  (1962-1983)  kalibrasyon  aşamasında,  diğer  22  yıllık  kısmı  (1984-2005)  ise

verifikasyon aşamasında kullanılmıştır. Aylık alansal ortalama yağışlar ile aylık ortalama sıcaklık değerlerinin girdi olarak kullanıldığı ve farklı sıcaklık-buharlaşma ilişkilerinin ele alındığı modellerde, parametreler HKO ölçütünü minimum yapacak şekilde belirlenmiş; R2 ve NS katsayılarıyla da sınanmıştır. Kalibre edilen modellere ait parametreler Çizelge 1’de gösterilmektedir. Modellerin, kalibrasyon ve verifikasyon

eşitiliği ile belirlenebilmektedir.

Kalibrasyon	Yağış	Gözlenen	Model 1

180

160

140

Q (mm)

120

100

80

60

40

20

0

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Verifikasyon	Yağış	Gözlenen	Model 1

100

90

80

70

Q (mm)

60

50

40

30

20

10

0

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

100

200

300

Yağış (mm)

400

500

600

700

800

900

1000

0

100

200

300

Yağış (mm)

400

500

600

700

800

900

1000

dönemlerine ait HKO, R2 ve NS performansları Çizelge 2’de verilmektedir. Çizelge 1. Kalibre edilen model parametreleri

| EP-T ilişkisi | Sa(0) | C | SC | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPa= aTb (Model 1) | 0.612 | 3.198 | 1120.040 | 5.763 | 0.535 |
| EPa=aebT (Model 2) | 1.363 | 3.081 | 1161.089 | 10.742 | 0.060 |

Çizelge 2. Modellerin, kalibrasyon ve verifikasyon dönemlerine ait HKO, R2 ve NS

performansları

|  | HKO (mm2) |  | R2 |  | NS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modeller | Kalibrasyon | Verifikasyon | Kalibrasyon | Verifikasyon | Kalibrasyon | Verifikasyon |
| Model 1 | 35.786 | 21.751 | 0.8766 | 0.7881 | 0.8691 | 0.7746 |
| Model 2 | 35.277 | 21.952 | 0.8780 | 0.7884 | 0.8710 | 0.7725 |

Çizelge 2 incelendiğinde farklı EP-T ilişkilerinin kullanıldığı modellerde benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Ancak modellerin genelleyebilme yeteneklerinin sınandığı verifikasyon dönemi incelendiğinde Model 1’in HKO değeri Model 2’ye kıyasla yaklaşık

% 1 daha küçük çıkmıştır. Böylece uygulama havzasının gerek HKO gerekse R2 ve NS ölçütleri esas alındığında Model 1 ve kalibre edilen parametreleri vasıtasıyla temsil edebileceği düşünülmektedir. Model 1’in, kalibrasyon ve verifikasyon dönemlerine ait gözlenmiş ve tahmini akışlar Şekil 1’de gidiş grafikleri olarak verilmiştir.

# SONUÇ

Geliştirilen model, girdi olarak sadece aylık yağış ve ortalama sıcaklık değerlerine ihtiyaç duymakta ve kalibre edilebilir 4 parametre içermektedir. Kavramsal bir yapıda olan model çok fazla hidrolojik veri ve arazi gözlemine ihtiyaç duymaması nedeniyle, hızlı ve basit bir yağış-akış modeli kurma olanağı sunmaktadır. Medar Havzası’ndaki performansı göz önüne alındığında, geliştirilen modelin aylık akımları ve dolayısıyla evapotranspirasyonları modelleyebildiği gösterilmiştir. Modelin benzer havzalarda, gelecek akış ve evapotranspirasyon değerlerinin tahmininde, yağış ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak akışlar ve evapotranspirasyonlar üzerindeki etkilerin belirlenmesinde ve su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve tasarımı gibi pek çok alanda kullanılabileceği düşünülmektedir.

# KAYNAK

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI

Şekil 1. Model 1’in kalibrasyon ve verifikasyon dönemlerine ait

gözlenmiş ve tahmini akışlar

XIONG,	L.,	GUO,	S.,	A	Two-Parameter	Monthly	Water	Balance	Model	And	Its Application, Journal Of Hydrology, 216: 111-129, 1999.