- AMAÇ

Bu talimatın amacı yangın söndürme tüpünün kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

- KAPSAM

Yangın vakası esnasında ilk müdahaleyi yapacak kişileri kapsar.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmaması neticesinde meydana gelecek aksaklık ve arızalarda kullanıcı sorumlu tutulacaktır.

- TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI

Kullanımı:

- Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.

- Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonra tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.

- Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.

Cihazın Bakımı:

Cihazın bakımı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndaki teknik personel tarafından veya makinanın yetkili/özel servisi tarafından yapılacaktır.

Güvenlik Önlemleri:

- Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması halinde yöneticiler haberdar edilecektir.

- Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.

- Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.